# 压力脉冲控制器

通讯变量表 & 算法说明

程序版本 V3.6 / 通讯协议 V5.0

2026-05

# 第一部分  通讯变量表

基于 TCP/IP 协议, PLC 作为 TCP Server 监听, 上位机 PC 作为 TCP Client 连接。两个全局缓冲数组承载收发: HOLDING_REGISTER (PC → PLC, 上位机命令与参数) 映射到输入字区 %IW0, INPUT_REGISTER (PLC → PC, 状态与反馈) 映射到输出字区 %QW0。所有变量为 32 位浮点 (REAL) 拆为 高/低 两个 WORD 存放, 每变量占 2 个 WORD 地址 (低字在前)。

地址表分节布局, 节边界对齐 32 WORD 倍数, 节内字段从基址连续紧排, 节尾留预留区供未来扩展。一旦发布的字段地址不再变动, 新增字段从节末预留区追加。

## 1.1  PC → PLC (HOLDING_REGISTER)

功能: 上位机 → PLC 的命令与配置参数。

[0-31]  A 系统控制  (已用 12 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | PP_FrameCounter_PC | REAL | 上位机帧计数器 (心跳) |
| 2-3 | PP_SysCommand | REAL | 系统命令 0=空闲 1=冲洗 2=运行 3=停止 |
| 4-5 | PP_AlarmReset | REAL | 报警复位 (上升沿有效) |
| 6-7 | PP_Enable | REAL | 系统使能 |
| 8-9 | PP_EmergencyStop | REAL | 急停 |
| 10-11 | PP_HeartbeatTimeout | REAL (s) | 心跳超时阈值 |
| 12-31 | — 保留 (10 字段) |  | 可扩展系统控制类 |

[32-47]  B 冲洗排气  (已用 4 W / 共 16 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32-33 | PP_FlushDuration | REAL (s) | 冲洗持续时间, 0=跳过冲洗 |
| 34-35 | PP_FlushValveOutput | REAL (V) | 冲洗阀门输出, 默认 2.0 |
| 36-47 | — 保留 (6 字段) |  |  |

[48-95]  C 油路波形  (已用 30 W / 共 48 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48-49 | PP_Oil_WaveType | REAL | 波形类型 0=正弦 1=梯形 2=ARP1383 水锤 |
| 50-51 | PP_Oil_TargetPressure | REAL (MPa) | 目标峰值压力 PMax |
| 52-53 | PP_Oil_MinPressure | REAL (MPa) | 最低压力 PMin |
| 54-55 | PP_Oil_Frequency | REAL (Hz) | 脉冲频率 |
| 56-57 | PP_Oil_HighLimit | REAL (MPa) | 油路高压保护限值 |
| 58-59 | PP_Oil_TargetCycles | REAL | 目标循环次数, 0=无限 |
| 60-61 | PP_Oil_RisePct | REAL | 上升段相位占比 |
| 62-63 | PP_Oil_HoldPct | REAL | 保压段相位占比 |
| 64-65 | PP_Oil_FallPct | REAL | 下降段相位占比 |
| 66-67 | PP_Oil_Overshoot | REAL | 水锤波过冲幅值占比 (默认 0.10) |
| 68-69 | PP_Oil_RingPct | REAL | 水锤波过冲后稳定段占比 (默认 0.07) |
| 70-71 | PP_Oil_LowDwellPct | REAL | 水锤波低保持段占比 (默认 0.48) |
| 72-73 | PP_Oil_CycleReset | REAL | 循环计数清零命令 (上升沿) |
| 74-75 | PP_Oil_EnvPctP | REAL | ARP1383C 包络压力容差 ×PMax (默认 0.05) |
| 76-77 | PP_Oil_EnvPctT | REAL | ARP1383C 包络时间容差 ×周期 (默认 0.10) |
| 78-95 | — 保留 (9 字段) |  |  |

[96-127]  D 控制器  (已用 14 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96-97 | PP_Oil_ILC_Enable | REAL | ILC 使能 |
| 98-99 | PP_Oil_ILC_MaxIter | REAL | ILC 最大迭代次数, 0=不限 |
| 100-101 | PP_Oil_ILC_LearningRate | REAL | ILC 端点学习率 (0~1), 默认 0.3 |
| 102-103 | PP_Oil_PID_Kp | REAL (V/MPa) | PID 比例增益, 默认 2.0 |
| 104-105 | PP_Oil_PID_Ki | REAL (V/MPa/s) | PID 积分增益, 默认 0.5 |
| 106-107 | PP_Oil_PID_Kd | REAL (V·s/MPa) | PID 微分增益, 默认 0.005 |
| 108-109 | PP_Oil_Filter | REAL (ms) | 油路压力低通滤波时间常数, 默认 100; ≤1 旁路 |
| 110-127 | — 保留 (9 字段) |  |  |

[128-159]  E 液压站  (已用 8 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-129 | PP_Hydro_HighLimit | REAL (MPa) | 液压站系统高压保护限值 |
| 130-131 | PP_Hydro_TempLimit | REAL (°C) | 液压油温度保护限值 |
| 132-133 | PP_Hydro_PumpCmd | REAL | 液压泵启停命令 |
| 134-135 | PP_Hydro_MotorSpeed | REAL (rpm) | 电机转速设定 |
| 136-159 | — 保留 (12 字段) |  |  |

[160-191]  F IO 控制  (已用 4 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 160-161 | PP_IO_OutputBits | REAL (bitfield) | 数字量输出控制 (按位) |
| 162-163 | PP_IO_OilCircuitSel | REAL | 油路通断阀选通 |
| 164-191 | — 保留 (14 字段) |  |  |

[192-255]  G 设备控制  (已用 0 W / 共 64 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192-193 | bit-packed 泵启停 |  | SMP/XH/HR1/HR2 × Start/Stop/Reset (12 bits) |
| 194-195 | bit-packed Pne_Valve |  | YV1–YV13 (13 bits) |
| 196-205 | — 保留 (5 字段) |  |  |
| 206-207 | SMP_PressureSet | REAL (MPa) | SMP 压力设定 |
| 208-209 | SMP_FlowSet | REAL | SMP 流量设定 |
| 210-211 | HR_Pump1_FreqSet | REAL (Hz) | HR Pump1 频率设定 |
| 212-213 | HR_Pump2_FreqSet | REAL (Hz) | HR Pump2 频率设定 |
| 214-255 | — 保留 (21 字段) |  |  |

[256-1999]  Z 未来扩展  (已用 0 W / 共 1744 W)

本节预留给未来扩展, 当前未分配。

## 1.2  PLC → PC (INPUT_REGISTER)

功能: PLC → 上位机的实时状态与反馈数据, 用于 HMI 监控/绘图/故障诊断/指令验证。

[0-31]  A 系统状态  (已用 20 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | PP_FrameCounter_PLC | REAL | PLC 帧计数器 (心跳) |
| 2-3 | PP_SysState | REAL | 系统状态 0=空闲 1=冲洗 3=运行 4=停止 5=故障 (无 2) |
| 4-5 | PP_AlarmFlags | REAL (bitfield) | 报警标志位 |
| 6-7 | PP_TotalCyclesDone | REAL | 累计循环次数 |
| 8-9 | PP_SysCommand | REAL | 系统命令回读 |
| 10-11 | PP_Enable | REAL | 使能回读 |
| 12-13 | PP_IO_InputBits | REAL (bitfield) | 数字量输入 |
| 14-15 | PP_IO_OutputBits_FB | REAL (bitfield) | 数字量输出回读 |
| 16-17 | PP_FlushTimeRemaining | REAL (s) | 冲洗排气剩余时间 |
| 18-19 | PP_StateReady | REAL | 状态推进就绪标志 (1=PC 可发下一命令) |
| 20-31 | — 保留 (6 字段) |  |  |

[32-95]  B 油路实时  (已用 42 W / 共 64 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32-33 | PP_Oil_ActualPressure | REAL (MPa) | 油路实际压力 (滤波后) |
| 34-35 | PP_Oil_SetpointPressure | REAL (MPa) | 油路给定压力 = fbWaveGen_O.rTarget |
| 36-37 | PP_Oil_PressureError | REAL (MPa) | 油路跟踪误差 (ILC 修正后) |
| 38-39 | PP_Oil_ControlOutput | REAL (V) | 阀控总输出 = PID 输出 |
| 40-41 | PP_Oil_ValveCurrent | REAL (mA) | 比例阀电流反馈 |
| 42-43 | PP_Oil_CyclesDone | REAL | 本次测试完成循环次数 |
| 44-45 | PP_Oil_Frequency_FB | REAL (Hz) | 实际脉冲频率回读 |
| 46-47 | PP_Oil_WavePhase | REAL (°) | 波形相位 0~360 |
| 48-49 | PP_Oil_PeakPressure | REAL (MPa) | 本次脉冲峰值压力 (周期末锁存) |
| 50-51 | PP_Oil_TargetUpper | REAL (MPa) | ARP1383C 上包络 |
| 52-53 | PP_Oil_TargetLower | REAL (MPa) | ARP1383C 下包络 |
| 54-55 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[0] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [0] @ t-9ms (10ms 窗口起点) |
| 56-57 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[1] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [1] @ t-8ms |
| 58-59 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[2] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [2] @ t-7ms |
| 60-61 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[3] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [3] @ t-6ms |
| 62-63 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[4] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [4] @ t-5ms |
| 64-65 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[5] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [5] @ t-4ms |
| 66-67 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[6] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [6] @ t-3ms |
| 68-69 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[7] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [7] @ t-2ms |
| 70-71 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[8] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [8] @ t-1ms |
| 72-73 | PP_Oil_ActualPressure_1ms[9] | REAL (MPa) | 1ms 压力 [9] @ t-0ms (窗口终点, 最新) |
| 74-95 | — 保留 (11 字段) |  |  |

[96-127]  C 控制器分量  (已用 8 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96-97 | PP_Oil_ILC_Output | REAL (MPa) | ILC 指令修正量 (加到 rTarget) |
| 98-99 | PP_Oil_ILC_Iteration | REAL | ILC 当前迭代次数 iIterCount |
| 100-101 | PP_Oil_PID_Output | REAL (V) | PID 反馈输出 |
| 102-103 | PP_Oil_PID_Integral | REAL (V) | PID 积分项 (诊断) |
| 104-127 | — 保留 (12 字段) |  |  |

[128-159]  D 液压站实时  (已用 12 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-129 | PP_Hydro_Pressure | REAL (MPa) | 液压站系统压力 |
| 130-131 | PP_Hydro_Temperature | REAL (°C) | 液压油温度 |
| 132-133 | PP_Hydro_OilLevel | REAL (mm) | 液位 |
| 134-135 | PP_Hydro_PumpStatus | REAL | 液压泵运行状态 |
| 136-137 | PP_Hydro_FilterStatus | REAL | 过滤器状态 |
| 138-139 | PP_Hydro_PumpRunTime | REAL (h) | 液压泵累计运行时间 |
| 140-159 | — 保留 (10 字段) |  |  |

[160-223]  E 指令回读  (已用 52 W / 共 64 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 160-161 | PP_Oil_WaveType | REAL | 波形类型 (回读) |
| 162-163 | PP_Oil_TargetPressure | REAL (MPa) | 目标峰值压力 (回读) |
| 164-165 | PP_Oil_MinPressure | REAL (MPa) | 最低压力 (回读) |
| 166-167 | PP_Oil_Frequency | REAL (Hz) | 频率 (回读) |
| 168-169 | PP_Oil_HighLimit | REAL (MPa) | 油路高压限值 (回读) |
| 170-171 | PP_Oil_TargetCycles | REAL | 目标循环次数 (回读) |
| 172-173 | PP_Oil_RisePct | REAL | 上升段占比 (回读) |
| 174-175 | PP_Oil_HoldPct | REAL | 保压段占比 (回读) |
| 176-177 | PP_Oil_FallPct | REAL | 下降段占比 (回读) |
| 178-179 | PP_Oil_Overshoot | REAL | 过冲幅值占比 (回读) |
| 180-181 | PP_Oil_RingPct | REAL | 过冲后稳定段占比 (回读) |
| 182-183 | PP_Oil_LowDwellPct | REAL | 低保持段占比 (回读) |
| 184-185 | PP_Oil_CycleReset | REAL | 循环计数清零 (回读) |
| 186-187 | PP_Oil_EnvPctP | REAL | 包络压力容差 (回读) |
| 188-189 | PP_Oil_EnvPctT | REAL | 包络时间容差 (回读) |
| 190-191 | PP_Oil_ILC_Enable | REAL | ILC 使能 (回读) |
| 192-193 | PP_Oil_ILC_MaxIter | REAL | ILC 最大迭代 (回读) |
| 194-195 | PP_Oil_ILC_LearningRate | REAL | ILC 学习率 (回读) |
| 196-197 | PP_Oil_PID_Kp | REAL (V/MPa) | PID Kp (回读) |
| 198-199 | PP_Oil_PID_Ki | REAL (V/MPa/s) | PID Ki (回读) |
| 200-201 | PP_Oil_PID_Kd | REAL (V·s/MPa) | PID Kd (回读) |
| 202-203 | PP_Hydro_HighLimit | REAL (MPa) | 液压站高压限值 (回读) |
| 204-205 | PP_Hydro_TempLimit | REAL (°C) | 液压站温度限值 (回读) |
| 206-207 | PP_Hydro_PumpCmd | REAL | 液压泵启停 (回读) |
| 208-209 | PP_Hydro_MotorSpeed | REAL (rpm) | 电机转速设定 (回读) |
| 210-211 | PP_Oil_Filter | REAL (ms) | 油路滤波时间常数 (回读) |
| 212-223 | — 保留 (6 字段) |  |  |

[224-255]  F 系统诊断  (已用 8 W / 共 32 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 224-225 | PP_PLC_ScanCycle | REAL (ms) | PLC 扫描周期 |
| 226-227 | PP_TCPIP_CommCycle | REAL (ms) | TCP 通讯周期 |
| 228-229 | PP_PLC_Timestamp_Low | REAL (ms) | 时间戳低 32 位 |
| 230-231 | PP_PLC_Timestamp_High | REAL | 时间戳高 32 位 |
| 232-255 | — 保留 (12 字段) |  |  |

[256-319]  G 设备状态  (已用 0 W / 共 64 W)

| 地址 (W) | 字段名 | 类型/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 256-257 | bit-packed 泵状态 |  | SMP/XH/HR1/HR2 运行/故障 |
| 258-259 | bit-packed 过滤器+相序 |  | 8.01/16.01/19.01/相序报警 |
| 260-263 | 液压站 温度/液位 | REAL × 2 |  |
| 264-271 | 油路压力传感器 ×4 | REAL × 4 |  |
| 272-279 | SMP 压力/转速/流量反馈 | REAL × 3+1 |  |
| 280-283 | HR_Pump1/Pump2 频率反馈 | REAL × 2 |  |
| 284-319 | — 保留 (18 字段) |  |  |

[320-1999]  Z 未来扩展  (已用 0 W / 共 1680 W)

本节预留给未来扩展, 当前未分配。

# 第二部分  算法说明

## 2.1  系统拓扑

本系统为伺服阀直接控制压力的脉冲试验台, 不含隔离缸/驱动缸。液压回路结构:

伺服阀  →  试验腔 (含被试件)  →  压力传感器 → 反馈

伺服阀根据控制电压 (0~±10 V) 直接调节试验腔内压力, 阀流量与电压、阀口压差按平方根关系: Q = Kv · u · √ΔP, 其中 ΔP = Ps − P_test。

## 2.2  控制架构总览 (ILC 修指令 + PID 反馈)

控制器采用「迭代学习 ILC」+「PID 反馈」双环结构, 取消了基于物理模型的 MFF 前馈 (经验证 MFF 价值有限且单位易错配)。数据流如下图:

关键设计:

• ILC 输出语义为 MPa 域的「指令修正量」, 直接加到 rTarget 上构造虚拟目标 rTargetCorrected。

• PID 跟踪虚拟目标。ILC 学到的是「让 PID 追什么样的虚拟目标, 才能让 actual 贴合真实目标」。

• 单位贯穿一致 (MPa→MPa→V), 不再有早期版本 MFF/ILC/PID 三量直接加在 V 域的单位错配 bug。

• 闭环稳定性由 PID 单独保证, ILC 只是循环间慢学习, 不影响稳定性。

## 2.3  波形生成 (FB_WaveformGen)

支持三种波形, 由 PP_Oil_WaveType 指定:

| 类型 (iWaveType) | 名称 | 段结构 | 主要应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 正弦波 | 单段, 余弦曲线 | 常规疲劳试验 (ARP1383 Fig.3) |
| 1 | 梯形波 | 4 段: 上升/保压/下降/低保持 | 冲击/方波近似 (ARP1383 Fig.1) |
| 2 | 水锤波 ARP1383 | 5 段: 过冲上升/过冲衰减/PMax保压/下降/低保持 | 航空液压系统耐压 (ARP1383 Fig.2) |

每段相位宽度通过 RisePct/HoldPct/FallPct/RingPct/LowDwellPct (水锤) 配置, 内部归一化保证段宽和为 1。

输出: rTarget (即时目标 MPa), rTargetUpper / rTargetLower (ARP1383C 容差包络 ±EnvPctP·PMax ± EnvPctT·周期), iPointIndex / iPointsPerCycle / bNewCycle / rPhase (相位信息), rSegRise/Ring/Hold/Fall (归一化段宽, 供 ILC 水锤 3 级学习使用)。

## 2.4  迭代学习控制 (FB_ILC)

### 2.4.1  包络门控 (Schmitt 迟滞)

为避免在 ARP1383C 包络边界处反复跨越导致的「一会学一会停」震荡, ILC 学习状态采用**不对称双阈值迟滞**:

| 当前状态 | 转换条件 | 触发后行为 |
| --- | --- | --- |
| DISARMED (不学习) | 本周期任一采样越出 ARP1383C 100% 包络 → ARMED | 立即学习一次 |
| ARMED (正在学习) | 整个周期所有采样都 ≤ 80% 内包络 → DISARMED | 本周期仍学, 下周期起停 |
| ARMED (正在学习) | 本周期至少一个采样越 80% 内包络 | 保持 ARMED, 继续学习 |

内包络半宽 = 80% × 外包络半宽 (常量 ENV_INNER_RATIO = 0.8, 可在 FB_ILC VAR CONSTANT 调整)。

实现要点:

• 每采样按"在 80% 内 / 80%~100% / 越 100%"三档分类, 累积本周期标志 bAnyOver100 与 bAnyOver80。

• bNewCycle 边界: 根据当前 bLearningArmed 状态 + 本周期累积标志决定 bDoLearnNow 与下一周期 arm/disarm 状态, 然后清零本周期标志。

• 学习分支 (端点/段/平台) 全部由 IF bDoLearnNow THEN 门控。

• 水锤段累加器 (rWHHoldSum 等) 在 bNewCycle 入口无条件复位, 避免「不学但样本继续累加」导致下次学习用到污染数据。

• 包络未配置 (rEnvUpper ≤ rEnvLower) 时退化为「每周期都学」, 兼容旧调用。

### 2.4.2  端点幅值学习 (正弦/梯形)

对 nWaveType ∈ {0, 1}, 跟踪每周期 actual 的极大极小值 rActualMax / rActualMin, 计算端点误差 rPeakError = rTargetMax − rActualMax, rValleyError = rTargetMin − rActualMin。每 CYCLES_PER_UPDATE 个周期累加一次, 平均后更新虚拟目标:

rVMax := rVMax + rLearningRate · (Σ rPeakError) / N

rVMin := rVMin + rLearningRate · (Σ rValleyError) / N

虚拟目标限幅: |rVMax − rPrevTargetMax| ≤ V_RANGE_LIMIT_K · rPrevTargetRange, 防止学习量过大跑飞。

### 2.4.3  水锤波 3 级端点学习

对 nWaveType = 2, 不走通用端点学习, 改用 3 级 plateau 修正:

| 段 | 相位区间 | 目标值 | 修正变量 | 学习公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (rise) | 0 ~ Σ₁=rSegRise | rPrevTargetMax (= P_OS) | rVPeak | rVPeak += LR·(P_OS − peak_actual) |
| 3 (hold) | Σ₂ ~ Σ₃ | rWHPMaxTarget (= PMax) | rVMax | rVMax += LR·(PMax − hold_mean) |
| 5 (low) | Σ₄ ~ 1.0 | rPrevTargetMin | rVMin | rVMin += LR·(PMin − low_mean) |

段 2 (ring 衰减) 与段 4 (fall 下降) 为过渡段, 不学习。三级修正后强制约束 rVPeak ≥ rVMax 与 rVMax > rVMin。

### 2.4.4  α 分布学习 (正弦/梯形)

为补偿系统在不同压力区间的非线性增益, 将周期分为 8 段 (正弦, 按目标值分箱) 或 12 段 (梯形, 按相位分段) 统计目标/反馈的样本分布, 用 rAlphaLR · (rAlphaTgt − rAlphaFb) 自适应调节段权重 rAlphaCmd, 归一化后用于生成预畸变的虚拟目标。

### 2.4.5  平台幅值修正 (梯形)

对梯形波顶部/底部 plateau 各分前后两段独立修正, 双门控: (a) 目标平台时间占比 ≥ PLAT_TGT_MIN_FRAC=3%; (b) 段内有效样本数 ≥ 2。否则修正量按 PLAT_CORR_DECAY 慢衰减以避免长期误差累积。

### 2.4.6  暖机与收敛

前 nWarmupCycles (默认 3) 个周期不学习, 用于自动检测波形类型 (正弦/梯形) 并初始化 rVMax/rVMin/rVPeak 种子。学习运行至 iIterCount ≥ iMaxIterations 时置 bConverged := TRUE, 此后修正量冻结。

## 2.5  PID 反馈 (FB_PID)

经典 PID 控制律, 反馈误差 e = rTargetCorrected − rActual:

u_pid = Kp·e + Ki·∫e dt + Kd·de/dt (filtered)

关键设计:

• 微分项一阶低通滤波: D_filt = (1 − dt/Tf)·D_filt_prev + (Kd/Tf)·(e − e_prev), 默认 Tf=1ms, 避免高频噪声放大。

• 积分抗饱和 (back-calculation): 当 |u_raw| > 10V 限幅后, 用 Kb·(u_clamped − u_raw) 反推回积分器, 防止 windup。默认 Kb=20 /s。

• 增益默认值 Kp=2.0 V/MPa, Ki=0.5 V/MPa/s, Kd=0.005 V·s/MPa, 由上位机通过 HOLDING_REGISTER 槽位 102-107 实时调整。

## 2.6  状态机

| iState | 名称 | 行为 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 空闲 | rUTotal=0, 阀控信号=0 | PP_SysCommand=1 → 1; =2 → 3 |
| 1 | 冲洗排气 | 阀输出 = PP_FlushValveOutput 持续 PP_FlushDuration 秒 | 计时到 → 置 PP_StateReady=1, 等 PC 发下一命令 |
| 3 | 运行 | 执行波形生成 → ILC 修正 → PID 反馈 → 阀控输出全流程 | PP_SysCommand=3 → 4, 或 CyclesDone ≥ TargetCycles → 4 |
| 4 | 停止中 (卸压) | 目标值按 5 MPa/s 斜坡递减, P 比例跟踪 (Kp=2.0) | rActual < 0.5MPa → 置 PP_StateReady=1, 等 PC 发命令 0 |
| 5 | 故障 | 阀输出归零, 等待人工复位 (PP_AlarmReset 上升沿) | PP_AlarmReset → 0 |

注: 历史版本中的 iState=2 (预加压) 已删除——伺服阀直接控制无需预加压, 进入运行态直接由命令 2 触发 iState := 3。

## 2.7  安全与保护

• 心跳: PC 端 PP_FrameCounter_PC 每帧递增, PLC 监测超过 PP_HeartbeatTimeout (s) 未变化则进入故障态。

• 急停: PP_EmergencyStop=1 任何时刻立即 iState := 5, 阀输出归零。

• 高压保护: rActual > PP_Oil_HighLimit 触发 AlarmFlags 对应位 + 进入故障态。

• 阀控限幅: rUTotal 硬限幅 ±10V (输出值 ×10 写入 FPGA Axis1.Output_ManualSet, FPGA 内部 100×100 量程)。

• 卸压斜坡: 状态 4 内置 5 MPa/s 慢速卸压, 避免直接关阀导致的水锤冲击。

## 2.8  1ms 高分辨率压力流

上位机以 10ms 通讯周期读 INPUT_REGISTER, 但 HMI 绘图与诊断需要 1ms 分辨率。解决方案: PLC 1ms 任务本地维护 10 元写缓冲, 写满整体快照到 GVL 数组; TCP 10ms 任务整片读取。

工作流程:

1ms 任务 (PRG_PressureControl):
        每周期 1ms → 滤波后压力写入 rPress1msBuf_O[nMs1msIdx]
        nMs1msIdx == 9: GVL.PP_Oil_ActualPressure_1ms := rPress1msBuf_O (整体复制)
                       nMs1msIdx := 0
        否则: nMs1msIdx := nMs1msIdx + 1

    10ms 任务 (TCP_PLC_to_PC):
        读 GVL.PP_Oil_ActualPressure_1ms[0..9] → INPUT_REGISTER[54..73]

整体数组赋值 (GVL.X := localBuf) 在 IEC 61131-3 层面原子, 低优先级 TCP 任务读到的永远是"上一窗口完整 10 点", 不会撕裂。

槽位时序语义 (oldest first):

[0] = t-9ms (窗口起点)
    [1] = t-8ms
    ...
    [9] = t-0ms (窗口终点, 最新采样)

HMI 直接按 [0]→[9] 顺序拼接到压力曲线即可, 无需解环。

### 2.8.1  压力滤波时间常数 (HMI 可调)

GVL 字段 PP_Oil_Filter (单位 ms, 默认 100) 决定 LowPassFilter_R 截止频率, 由 PRG 每扫描读 → 范围保护 [1, 10000] ms → DWORD_TO_TIME 转换 → 送入滤波器 t 输入。

| PP_Oil_Filter (ms) | 截止频率 ≈ | 场景 |
| --- | --- | --- |
| 1 (最小) | 160 Hz | 旁路, 看原始 1ms 噪声 |
| 3 | 53 Hz | 1ms 流抗 60 Hz 工频干扰 |
| 10 | 16 Hz | 1ms 流常规分析 |
| 100 (默认) | 1.6 Hz | 稳态显示 |
| 1000 | 0.16 Hz | 极慢趋势 |

注: 100ms 默认值与 1ms 数组配合时, 10 个采样高度相关 (≈10Hz 滤波)。需要看高频细节时建议 3-10ms。

## 附录 A  版本修订历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| V3.6 (本版) | 2026-05 | • 删除 MFF 前馈, 改用 ILC 修指令 + PID 二环 • 删除隔离缸假设, 改为伺服阀直接控制压力 • 删除预加压状态 (state 2), 命令 2 直接进运行 • ILC 包络门控升级为 Schmitt 双阈值迟滞 (进 100% / 出 80%) • 新增 1ms 高分辨率压力流 (10 元数组 / 10ms 通讯) • 压力滤波时间常数 PP_Oil_Filter 改 HMI 可调 • 通讯协议 V5.0 重排, 移除所有内部空洞 • XML 清理: 移除 13 个未用的辅助/设备 POU, 仅留 9 个核心 POU |
| V3.5.1 | 2026-04 | 基于 MFF+ILC+ADRC 三环, 含隔离缸物理模型 (已废弃) |
| V2.0 | 2026-04 | 首版三环控制方案 |
| V1.0 | 2026-03 | 初版 |